ZL6002智能型三相相位伏安表功能特点及用途

主要指标

> 电压 0-500V               > 电流 1mA-10A

> 相位 0-360度              > 频率 45-65Hz

> 精度 0.5/0.2级             > 通道 3路电压/6路电流

主要功能

1. 7寸（800*480）TFT真彩色液晶显示器，图形化操作界面，可触摸屏操作也可手动按键操作，界面显示清晰直观；

2. 在线测量三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的分相及总和功率，并显示电U-U、U-I、I-I多种相位关系；

3. 测量结果有向量图、表格等多种显示方式，同屏显示20多个参数，测量数据一目了然；

4. 电流测量量限宽可作为漏电流表使用，测量零序电流；

5. 自动判别线路负载特性，检查三相四线48种及三相三线96种接线，显示二次接线图及功率表达式，并中文提示正反相序；

6. 负荷曲线记录及负荷波动监视功能：在线实时监测电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电参数；

7. PT/CT设置，可将二次数据转换一次数据；

8. 电压、电流不平衡计算；

9. 矢量计算器，现场计算电压及电流矢量和；

10. 内置标准汉字库，采用拼音汉字输入方法输入汉字/字母/数字等存储内容；

11. 双电源供电：测量端直接供电和高性能锂电池供电，锂电池供电时仪器可连续工作10小时；

12. 电源自动节电管理功能，可自动关机或转入休眠状态；

13. 内置存储器，能保存 5000 组测量数据，可查阅已保存的数据组及向量图；

14. 支持数据上传计算机，利用计算机对仪器数据直接进行浏览、导出、编辑、打印(A4幅面)、备份等功能，并可导出为标准EXCEL格式文件和生成实验报告；

15. 仪器配备USB接口，通过U盘下装工作参数或转存测量数据；

16. 仪器配备RS232接口，可与计算机联机实现数据实时传输功能；

17. 可选配微型打印机，现场打印实测数据；

18. 手持式，体积小，重量轻，防脱落护腕，以防操作人员失手对仪器造成损坏；

19. 可选配电压隔离通道，测量变压器接线组别及并网核相使用。

产品用途

1. 检测继电保护和母差保护系统二次回路接线，读取各组CT之间的相位关系；

2. 检测电能计费系统二次回路接线；

3. 自动检测电度表/户表接线，以判断电度表运行快慢，合理收缴电费；

4. 自动判别线路正反相序；

5. 电力线路多参数测量(U/I/Φ/P/Q/S/PF/Hz)；

6. 电网用电质量测量；

7. 负荷曲线记录及负荷波动在线监视；

8. 感性和容性电路负载特性判别；

9. 检查变压器接线组别；

10. 作为漏电流表使用等。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!